MOVE-AI CHALLENGE 2026 · 카카오모빌리티

배송 탄소배출 산정식 및 데이터 적용 결과 보고서

국내 공식계수 적용판 — 경유 배출계수(에너지법 별표12) + 톤급 연비 + 실측 베이스라인

발주 조건 완화 → 공차 감축 → CO₂ 절감을 국내 공식 배출계수로 산정하고 가상데이터 12,000건에 적용

국내계수 요약 · 산정식 · 배출계수(국내) · 실측 베이스라인 · 데이터 결과 · 운송인/화주 · 남은 결점 · 출처

작성 기준일 2026-08-06 · 데이터: 가상데이터 찐 최종.xlsx (v13)

01  국내 공식계수 적용 — 요약

영국 DEFRA 계수 대신 국내 공식 배출계수로 교체한 판이다. 국내는 차량-km당 계수를 직접 공표하지 않으므로, 「에너지법」 별표12의 경유 국가고유 배출계수(연료 기준)에 톤급별 연비를 결합해 거리당 계수로 환산했다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 배출계수(연료) | 경유 2.609 kg CO₂/L — 에너지법 별표12 (74,100 kgCO₂/TJ 기반), TTW |
| 거리 환산 | 톤급별 연비(km/L) 결합 → 5·11·25t 차등 계수 |
| 연료가(비용용) | 1,503 원/L — 에너지공단 2024 |
| 베이스라인 | 운행이력 실측 복화율 1.6% |

중요 — 근거의 성격: 경유 배출계수·연료가는 국내 공식값이지만, 톤급별 연비는 업계 평균 추정이다(국내 화물차 톤급별 공식 연비 통계 부재). 즉 “연료계수는 공식, 연비는 가정” — 실서비스에서는 차량별 실연비/실연료로 대체하면 완전 실측이 된다.

02  핵심 수치 (국내계수)

| 지표 | 값 |
| --- | --- |
| 총 배출량 (기본식) | 3,398,519 kg = 3398.5 tCO₂ |
| 방식 A — 잠재 추가 감축 | 739,388 kg = 739.4 tCO₂ (21.8%) |
| 방식 B — 조건 개방 실현 | 673,543 kg = 673.5 tCO₂ (19.8%) |
| 건당 평균 감축 (A / B) | 61.6 / 56.1 kg·건 |
| 현재 복화율 (실측) | 1.6% |

03  산정식

3.1 기본식 — 1건 총 배출량

E = d_R·EF적재(t) + g·EF공차(t) + d_R·EF공차(t)·(1 − r_now)

3.2 핵심식 — 조건 완화 감축량

ΔE_A = d_R · EF공차(t) · (β_R − r_now)

ΔE_B = ΔE_A · (1 − w/W),   W = 48h

EF는 톤급 t별 값, d_R=적재거리, g=접근공차, r_now=실측 복화율, β_R=역방향 물동량지수, w=현재 시간창.

04  배출계수 — 국내 공식값 기반

경유 2.609 kg CO₂/L (에너지법 별표12·순발열량 기준, 연소=TTW)를 톤급별 연비로 나눠 거리당 계수로 환산했다.

EF(kg CO₂/km) = 경유계수(kg/L) ÷ 연비(km/L)

| 톤급 | 적재 연비(km/L) | 공차 연비(km/L) | EF적재(kg/km) | EF공차(kg/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5t | 5.5 | 7.0 | 0.474 | 0.373 |
| 11t | 4.0 | 5.0 | 0.652 | 0.522 |
| 25t | 3.2 | 4.0 | 0.815 | 0.652 |

감축량 ΔE는 EF공차에 연동된다. TTW(연소) 기준이며, WtW(연료 상류 포함)로 하려면 경유 WTT를 약 +19% 가산한다. 연비 값은 업계 평균(5t≈5.5/7.0, 11t≈4.0/5.0, 25t≈3.2/4.0)으로, 공식화 시 교체 대상.

05  실측 베이스라인 — 현재 복화율

운송인이력에서 차주별 수락 운행을 시간순으로 이어, 도착권역=다음 운행 출발권역(36h 내)인 비율을 현재 복화율 r_now로 측정. 전체 1.6% — 현재 귀로 대부분이 공차. 실제 산업 공차율(20~30%)보다 낮게 측정된 데이터 한계가 있어, 실서비스 텔레매틱스로 재산정 필요.

06  데이터 적용 결과 (국내계수)

6.1 전체 배출 구조

| 배출 구성 | 배출량 (kg) | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 적재구간 (감축 불가) | 1,846,889 | 54.3% |
| 접근 공차 | 104,879 | 3.1% |
| 귀로 공차 (감축 대상) | 1,446,750 | 42.6% |
| 합계 (기본식) | 3,398,519 | 100.0% |

6.2 감축 결과 — 두 방식

| 지표 | 방식 A (잠재 추가) | 방식 B (개방 실현) |
| --- | --- | --- |
| 총 감축량 | 739.4 tCO₂ | 673.5 tCO₂ |
| 감축률 | 21.8% | 19.8% |
| 건당 평균 | 61.6 kg | 56.1 kg |
| 개선 후 총배출 | 2659.1 tCO₂ | 2725.0 tCO₂ |

평균 시간창 264분(48h의 9.2%) → 개방 시 방식 B가 잠재(A)의 91% 실현.

6.3 노선별 (감축량 순)

| 노선 | 구간 | 거리 | β_R | r_now | 건수 | A건당 | B건당 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R11 | 부산신항→이천 | 370km | 0.73 | 2.1% | 1,052 | 134.5 | 126.9 |
| R02 | 부산북항→화성 | 390km | 0.57 | 2.1% | 1,057 | 112.1 | 103.1 |
| R12 | 대전유성→김해 | 200km | 0.71 | 1.3% | 1,074 | 72.4 | 67.9 |
| R10 | 인천항→김해 | 350km | 0.40 | 1.7% | 1,064 | 71.1 | 65.9 |
| R01 | 부산신항→김포 | 400km | 0.34 | 2.2% | 1,055 | 66.7 | 60.7 |
| R05 | 인천남동→달성 | 290km | 0.43 | 1.7% | 908 | 63.4 | 57.6 |
| R04 | 창원공단→평택 | 300km | 0.44 | 2.0% | 838 | 65.6 | 54.5 |
| R07 | 대전유성→이천 | 130km | 0.70 | 2.3% | 1,048 | 47.3 | 40.7 |
| R03 | 광양항→군산 | 170km | 0.48 | 0.4% | 914 | 42.0 | 37.7 |
| R09 | 평택항→청주 | 110km | 0.58 | 0.9% | 830 | 32.4 | 27.6 |
| R06 | 안성물류→천안 | 60km | 0.65 | 0.7% | 985 | 20.6 | 18.9 |
| R08 | 의왕ICD→안산 | 40km | 0.34 | 2.1% | 1,175 | 6.7 | 6.4 |

6.4 톤급별 감축

| 톤급 | 건수 | B감축(kg) | B건당(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5t | 2,646 | 111,515 | 42.1 |
| 11t | 6,085 | 337,319 | 55.4 |
| 25t | 3,269 | 224,709 | 68.7 |

07  운송인·화주 관점 (방식 B, 국내계수)

| 관점 | 지표 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 운송인 | 공차 감축거리 | 1,290,097 km |
| 운송인 | 연료 절감 | 258,148 L → 387,919,070 원 |
| 운송인 | 활성 11,790명 1인당 | 57.1 kg · 32,902 원 (3개월) |
| 화주 | 300곳 배분 합계 | 673.5 tCO₂ |
| 화주 | 1곳당 평균 | 2,245 kg = 2.25 tCO₂ |
| 화주 | 상위 S021 | 7,009 kg |

연료비는 경유 1,503원/L(에너지공단 2024) 적용. 물리적 감축은 하나이며, 운송인엔 거리·비용, 화주엔 Scope 3(ΔE×중량비율)로 배분 — 이중계산 없음.

08  국내계수 vs DEFRA — 어느 걸 쓸까

| 비교 | 국내 (에너지법) | DEFRA 2025 |
| --- | --- | --- |
| 공식성 | 연료계수 공식(국내) | 차량-km 계수 공식(영국) |
| 톤급 차등 | O (연비로 구분) | 단일 HGV(세분화 별도) |
| 가정 계층 | 연비(업계 추정) | 없음(직접 계수) |
| 기준 | TTW(연소) | WtW(상류 포함) |
| 적합 | 국내 서비스·발표 | 국제 정합·비교 |

국내 심사·발표엔 국내계수가 설득력이 높고, 국제 비교나 글로벌 화주 대응엔 DEFRA/GLEC가 유리하다. 두 값의 EF공차가 유사(예: 11t 국내 0.522 vs DEFRA 공차 0.66 WtW)해 결과 규모는 같은 자릿수다.

09  출처

1. 「에너지법 시행규칙」 별표12 연료별 국가고유 발열량 및 배출계수 — 경유 CO₂ 배출계수(국가법령정보센터)  https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?flSeq=143510057

2. 한국에너지공단 — 국가 온실가스 배출계수 개발사업  https://www.energy.or.kr/front/conts/105003003003000.do

3. EG-TIPS 에너지온실가스 종합정보 플랫폼 — 발열량·배출계수, 경유 판매가  https://tips.energy.or.kr/carbon/Ggas_tatistics03.do

4. 배출활동별 온실가스 배출량 세부산정방법 및 기준 — 국가법령정보센터  https://www.law.go.kr/flDownload.do?flSeq=29384602

5. GLEC Framework — Smart Freight Centre (국제 표준, 구조 정합)  https://www.smartfreightcentre.org/en/our-programs/emissions-accounting/global-logistics-emissions-council/

6. (참고) DEFRA 2025 차량-km 계수 — 국제 비교용  https://greencalculus.com/data/business-travel-freight-logistics-emission-factors/

7. 방식 B 선형 실현율: 가상데이터 > 검증리포트 (3h→111명, 48h→1766명)

8. 실측 베이스라인 r_now: 가상데이터 > 운송인이력 (수락운행 권역 연결)

9. 입력 데이터: 가상데이터 찐 최종.xlsx (v13)